学士学位毕业设计

华锐SL1500型双馈式风机齿轮箱智能健康管理系统设计与实现

姓    名  ____            ________

学    号  __            __________

院    系              信息工程学院

专    业          计算机科学与技术

班    级             ____________

指导教师  _           ___________

辅导教师            ____________

2026 年 5 月

关于毕业设计（论文）的著作权声明

毕业设计（论文）题目：华锐SL1500型双馈式风机齿轮箱智能健康管理系统设计与实现

1.本毕业设计（论文）作者及指导教师共同声明：本成果属于职务工作成果，成果归学校、本毕业设计（论文）作者和指导教师共有；本毕业设计（论文）作者和指导教师依据本设计成果发表论文、申报奖项和专利等，应以适当形式注明该成果来源。

2.本毕业设计（论文）作者声明：本毕业设计（论文）全部成果均为本人在指导教师指导下独立完成，本人和指导教师都有权使用本成果学术内容。

3.指导教师声明：同意本毕业设计（论文）作者上述声明。

毕业设计（论文）作者签名：

毕业设计（论文）作者学号：____________

指导教师签名：

2026 年 5 月

毕业设计原创性声明

本人所提交的毕业设计《华锐SL1500型双馈式风机齿轮箱智能健康管理系统设计与实现》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律后果由本人承担。

毕业设计作者（签名）：                指导教师确认（签名）：

年   月   日                           年   月   日

毕业设计版权使用授权书

本毕业设计作者完全了解学校有关保留、使用毕业设计的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交毕业设计的复印件和电子文档，允许毕业设计被查阅和借阅。本人授权学校可以将毕业设计的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编本毕业设计。

保密的毕业设计在_______年解密后适用本授权书。

毕业设计作者（签名）：               指导教师（签名）：

年   月   日                      年   月   日

摘  要

随着风电装机规模持续扩大，风电机组运行可靠性和智能化运维能力已成为影响风电场发电效率与运维成本的重要因素。齿轮箱作为双馈式风机传动链中的关键部件，长期承受交变载荷、冲击载荷和复杂环境影响，容易出现齿面磨损、点蚀剥落、轴承损伤、油温过高和润滑状态劣化等故障。传统依靠人工巡检和单一阈值报警的方式难以及时发现早期异常，也难以支撑多机组、长周期、精细化的健康管理需求。针对上述问题，本文以华锐SL1500型双馈式风机齿轮箱为研究对象，设计并实现了一套齿轮箱智能健康管理系统。

系统采用 Flask 后端、SQLite 数据库和 HTML/CSS/JavaScript 前端架构，集成 ECharts 图表、机舱剖视模型、实时监测、故障诊断、故障数据管理、健康评估报告、参数设置、用户权限管理和 AI 专家运维问答等功能。数据层面，系统围绕 SCADA、PLC、CMS、油液监测和检修台账等多源数据建立统一字段体系，重点采集齿轮箱油温、振动 RMS、油液 NAS 等级、风速、有功功率、发电机转速、变桨角、偏航角、报警状态和检修记录。算法层面，本文构建了以油温残差预测、振动特征分析、健康评分和剩余寿命估计为核心的诊断流程，提出将 M-IALO-SVR 用于正常工况下油温预测，并通过实测油温与预测油温残差识别齿轮箱热异常趋势。

系统实现结果表明，所设计的平台能够完成多机组状态总览、单机运行详情查看、实时数据刷新、故障趋势和分布分析、健康评分计算、RUL 估计和复检周期推荐，能够为风电场运维人员提供较为直观的状态感知与辅助决策依据。本文研究对双馈式风机齿轮箱状态监测、故障诊断和智能运维系统建设具有一定工程参考价值。

关键词：风力发电；齿轮箱；故障诊断；M-IALO-SVR；健康评估；智能运维

ABSTRACT

With the continuous growth of wind power capacity, the reliability and intelligent operation capability of wind turbines have become important factors affecting power generation efficiency and maintenance cost. The gearbox is a key component in the transmission chain of a doubly-fed wind turbine. It is exposed to alternating loads, impact loads and complex environmental conditions for a long time, and is prone to gear wear, pitting, bearing damage, abnormal oil temperature and lubricant deterioration. Traditional manual inspection and single-threshold alarm methods are not sufficient for early fault detection and refined health management.

Taking the gearbox of the SL1500 doubly-fed wind turbine as the research object, this thesis designs and implements an intelligent health management system. The system adopts a Flask backend, SQLite database and a web frontend based on HTML, CSS and JavaScript. It integrates real-time monitoring, fault diagnosis, fault data management, health assessment reports, parameter settings, user permission management, visualization charts and an AI-based operation and maintenance assistant. A multi-source data framework is designed for SCADA, PLC, CMS, oil monitoring and maintenance records.

The proposed system focuses on oil temperature residual prediction, vibration feature analysis, health score calculation and remaining useful life estimation. The M-IALO-SVR method is introduced to predict the normal oil temperature under operating conditions, and the residual between the measured and predicted oil temperature is used to identify abnormal thermal trends. The implementation results show that the system can support wind farm overview, single-turbine detail monitoring, fault trend analysis, health assessment and maintenance interval recommendation, providing useful decision support for wind farm operation and maintenance.

Key words: wind turbine; gearbox; fault diagnosis; M-IALO-SVR; health assessment; intelligent operation and maintenance

目  录

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.3 研究意义与目的

1.4 研究方法与思路

1.5 论文结构

第2章 相关技术研究

2.1 风机齿轮箱状态监测技术

2.2 SCADA、PLC与CMS数据采集技术

2.3 机器学习与SVR回归方法

2.4 Web系统开发与可视化技术

第3章 研究方法

3.1 系统需求分析

3.2 多源数据预处理方法

3.3 M-IALO-SVR油温残差预测方法

3.4 健康评分与RUL评估方法

第4章 系统实现与结果分析

4.1 系统开发环境与总体实现

4.2 模型与系统参数设定

4.3 功能模块实现

4.4 系统测试与结果分析

4.5 前端展示效果

第5章 结论与展望

5.1 研究结论

5.2 存在的问题与不足

5.3 后续研究展望

参考文献

致谢

附录

第1章 绪论

1.1 研究背景

随着风电装机规模持续扩大，风电机组的安全稳定运行已经成为新能源发电领域的重要问题。齿轮箱作为双馈式风机传动链中的关键部件，长期承受随机风载、交变扭矩、启停冲击和复杂环境影响，一旦发生严重故障，往往会造成较长时间停机和较高维修成本。

华锐SL1500型双馈式风机在早期风电场中应用较多，随着服役年限增加，齿轮箱油温异常、轴承振动升高、齿面磨损、润滑状态劣化等问题逐渐显现。传统依靠人工巡检和固定阈值报警的方式难以及时识别早期异常，无法满足风电场对状态检修和预测性维护的需求。

在此背景下，本文以SL1500型风机齿轮箱为研究对象，结合SCADA、PLC、CMS、油液监测和检修记录等数据，设计并实现齿轮箱智能健康管理系统。系统通过实时监测、故障诊断、健康评分、剩余寿命估计和运维问答等功能，为风电场运维提供辅助决策依据。

1.2 国内外研究现状

目前，国内外关于风机齿轮箱状态监测的研究主要集中在振动信号分析、温度趋势预测、油液监测、机器学习故障分类和剩余寿命预测等方面。振动分析能够反映齿轮啮合、轴承冲击和轴系不对中等机械异常，是齿轮箱诊断中使用最广泛的方法之一。

温度预测研究则重点关注齿轮箱油温与功率、风速、环境温度、转速和冷却状态之间的关系。由于油温会随工况变化而变化，直接使用固定阈值容易产生误判。基于支持向量回归、神经网络和集成学习的油温预测方法能够建立正常工况模型，并通过预测残差发现潜在热异常。

在系统实现方面，越来越多研究将算法模型与Web可视化平台结合，通过图表、报告和告警信息向运维人员展示诊断结论。但部分研究仍偏重模型精度，缺少与检修流程、工单闭环和可解释报告的结合。本文在借鉴相关研究的基础上，更强调诊断结果在风电运维场景中的可理解性和可执行性。

1.3 研究意义与目的

本文研究的意义主要体现在三个方面。首先，从设备运维角度看，齿轮箱智能健康管理能够提前发现潜在故障，减少非计划停机和大修风险。其次，从风电场管理角度看，健康评分和复检周期能够辅助运维人员安排检修优先级，提高检修资源利用效率。最后，从毕业设计实践角度看，本课题综合运用了数据分析、机器学习、Web开发、数据库和可视化技术，具有较强综合性。

本文的研究目的包括：建立风机齿轮箱多源数据指标体系；设计M-IALO-SVR油温残差预测方法；构建故障诊断、健康评分和RUL评估流程；实现包含风场总览、单机详情、实时监测、故障管理、健康报告和AI问答的智能健康管理系统；通过功能测试验证系统可用性。

从工程实际看，智能健康管理系统的目标并不是完全替代运维人员，而是为运维人员提供更及时、更集中和更可解释的信息。风电场中单台机组数据量不大，但当机组数量增加到几十台甚至上百台时，人工逐项查看指标会明显降低效率。通过系统自动汇总健康状态、风险等级和复检周期，可以帮助运维人员快速确定重点关注对象。

从教学实践看，本文选题能够把计算机专业知识与新能源装备运维问题结合起来。系统开发过程中涉及后端接口设计、数据库设计、前端交互、图表可视化、机器学习模型思路和文档报告生成，能够体现毕业设计对综合实践能力的训练要求。

1.4 研究方法与思路

本文采用文献研究、理论分析、系统设计、算法建模和实验验证相结合的方法。首先梳理风机齿轮箱故障类型与监测指标；其次设计SCADA、PLC、CMS、油液和检修台账数据接入方案；再次构建油温残差预测和健康评估方法；最后完成Web系统开发并通过模拟数据进行测试。

本文研究思路遵循“先机理、后数据、再模型、最后系统”的路线。机理分析用于明确齿轮箱为什么会发生故障以及故障会影响哪些指标；数据分析用于确定系统需要采集哪些字段以及如何处理；模型设计用于把数据转化为诊断结论；系统实现则把模型结果以运维人员容易理解的形式展示出来。

表1.1 研究方法与实施内容

| 研究方法 | 实施内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 文献研究法 | 分析齿轮箱故障诊断、油温预测和健康评估相关研究 | 形成理论基础 |
| 理论分析法 | 分析齿轮、轴承、冷却和润滑故障机理 | 确定指标体系 |
| 数据驱动法 | 利用温度、振动、油液和工况数据构建诊断规则 | 支撑智能诊断 |
| 系统设计法 | 设计前后端架构、数据库和页面交互 | 实现工程原型 |
| 测试验证法 | 开展功能、接口和展示效果测试 | 验证系统可用性 |

1.5 论文结构

本文共分为五章。第1章介绍研究背景、研究现状、研究意义、研究方法与论文结构；第2章介绍风机齿轮箱状态监测、数据采集、机器学习和Web可视化等相关技术；第3章阐述系统需求、多源数据预处理、M-IALO-SVR油温残差预测和健康评估方法；第4章介绍系统开发环境、功能模块实现、测试结果和前端展示；第5章总结研究成果，分析不足并提出后续研究方向。

第2章 相关技术研究

2.1 风机齿轮箱状态监测技术

风机齿轮箱状态监测主要包括振动监测、温度监测、油液监测和报警事件分析。振动监测能够反映齿轮啮合冲击、轴承局部损伤和轴系不对中等机械问题；温度监测能够反映润滑、冷却和摩擦状态；油液监测能够反映污染、磨损颗粒和润滑油老化情况；报警事件则能够反映机组保护动作和停机原因。

齿轮箱振动监测通常需要同时关注时域、频域和时频域特征。时域特征包括均值、方差、均方根值、峰值、峭度和峰值因子等，能够反映整体振动强度和冲击程度；频域特征则通过频谱分析观察啮合频率、轴承故障特征频率及其边带；时频域方法适合处理非平稳信号，能够观察故障冲击随时间的变化。对于风机齿轮箱而言，由于转速和载荷随风况变化，单一特征很难完整反映设备状态，因此需要多特征联合判断。

温度监测的优势在于采集成本低、数据稳定且便于长期趋势分析。齿轮箱油温升高通常与负载、环境温度、润滑状态和冷却系统效率有关。当机组处于高功率运行状态时，油温适度上升属于正常现象；但若在相似工况下油温持续高于历史水平，就可能说明冷却系统、润滑油或轴承摩擦状态存在异常。因此，本文没有简单采用固定油温阈值，而是引入油温预测与残差分析思想。

油液监测是机械设备状态监测中的重要辅助手段。润滑油中的颗粒度、水分和金属磨粒能够反映齿轮与轴承的磨损程度。对于风机齿轮箱，油液数据采样频率通常低于SCADA和CMS数据，但其对润滑失效和磨损故障具有较强指示意义。将油液特征与振动、温度和报警记录融合，可以提高故障诊断的可靠性。

表2.1 齿轮箱典型故障与监测特征

| 故障类型 | 主要表现 | 监测指标 |
| --- | --- | --- |
| 齿轮磨损 | 啮合频率能量升高，油液颗粒增加 | 振动频谱、油液NAS |
| 齿面点蚀 | 周期冲击增强，包络谱峰值明显 | 包络谱、峭度 |
| 轴承异常 | 高频冲击和温度升高 | RMS、轴承温度 |
| 冷却故障 | 油温残差持续增大 | 油温、功率、环境温度 |
| 润滑污染 | 油液等级变差，磨损风险升高 | NAS、水分、铁磁颗粒 |

2.2 SCADA、PLC与CMS数据采集技术

SCADA系统主要采集风速、功率、转速、变桨角、偏航角、发电量和运行状态等低频数据；PLC系统保存运行链路、保护动作、停机原因和控制状态；CMS系统则采集高频振动波形和特征值。三类系统的数据频率、字段格式和用途不同，需要通过统一字段映射和时间对齐实现融合。

SCADA数据能够反映机组宏观运行状态，是健康管理系统判断工况的基础。例如风速和有功功率可用于判断机组负载水平，发电机转速和变桨角可用于判断控制状态，偏航角和环境温度可用于解释油温和振动波动。PLC数据更接近控制层，能够提供保护动作、远程停机、复位状态和安全链路等信息。CMS数据则更适合机械故障识别，尤其是轴承和齿轮局部故障。

在工程对接中，数据采集应优先采用只读方式，避免健康管理系统直接影响现场控制逻辑。对于需要展示停机、启动、复位等命令的演示系统，应明确其为本地状态模拟或经过授权的远程回执，不能直接绕过PLC安全链路。本文系统在单机详情中保留控制按钮，但重点用于展示运维交互逻辑，实际工程部署时需增加权限审批、二次确认和操作日志。

2.3 机器学习与SVR回归方法

支持向量回归是一种适合小样本非线性回归问题的机器学习方法。其核心思想是在高维特征空间中寻找最优回归函数，使样本预测误差在允许范围内尽量小。对于风机齿轮箱油温预测而言，SVR能够处理风速、功率、环境温度、转速和历史油温之间的非线性关系。

M-IALO-SVR是在SVR基础上引入改进智能优化算法，对惩罚系数、核函数参数和不敏感损失参数进行寻优，从而提高油温预测精度。本文将该方法用于建立正常工况油温基准，并通过残差判断异常趋势。

相比深度学习模型，SVR对样本规模要求相对较低，在毕业设计和风场早期数据积累阶段更容易实现。风机真实故障样本往往数量有限，且不同故障之间样本不均衡，直接训练复杂深度模型可能导致过拟合。SVR能够在有限样本条件下建立较稳定的非线性映射，因此适合作为油温预测模型的基础。

智能优化算法的作用在于减少人工调参的不确定性。SVR模型参数对预测效果影响较大，若参数选择不当，会出现欠拟合或过拟合问题。通过改进优化算法搜索参数组合，可以在一定程度上提高模型训练效率和泛化能力。本文将M-IALO-SVR作为方法设计重点，为后续接入真实数据训练模型预留了技术路径。

表2.2 常用诊断模型对比

| 模型方法 | 主要优点 | 主要不足 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| SVR | 适合小样本非线性回归，泛化能力较好 | 参数敏感，需要调参 | 油温预测、趋势建模 |
| 随机森林 | 抗噪声能力较强，可解释特征重要性 | 对连续趋势外推能力一般 | 故障分类、特征筛选 |
| XGBoost | 精度较高，适合结构化数据 | 参数较多，需防止过拟合 | 多指标故障识别 |
| LSTM | 适合时间序列建模 | 需要较多样本和计算资源 | 长期趋势预测 |
| 规则模型 | 解释性强，实现简单 | 泛化能力有限 | 工程原型和安全阈值判断 |

2.4 Web系统开发与可视化技术

本文系统后端采用Flask框架，前端采用HTML、CSS和JavaScript开发。图表展示使用ECharts，能够绘制趋势图、饼图和柱状图；机舱剖视模型采用SVG实现，便于展示齿轮箱、发电机、变流器和轮毂等关键部件。Web架构具有部署方便、跨平台访问和扩展灵活等优点，适合风电健康管理系统原型开发。

可视化设计直接影响运维人员对系统的接受程度。风电场监控页面通常需要在较短时间内传递大量信息，因此界面应突出关键指标，减少无关装饰。本文系统在风场总览中使用多机组卡片展示运行状态，在单机详情中集中展示功率、风速、转速、变桨角、油温、健康评分和报警状态，在故障分析中使用趋势图和分布图展示历史风险。

后端接口采用JSON格式返回数据，前端通过异步请求完成页面刷新。该方式使系统模块之间耦合度较低，便于后续替换数据源。若后续接入真实风电场数据，只需要在后端数据采集层完成字段映射和清洗，前端页面仍可复用。

第3章 研究方法

3.1 系统需求分析

系统需求可分为实时监测、故障诊断、健康评估、数据管理和辅助问答五类。实时监测要求系统能够显示当前机组运行指标；故障诊断要求能够识别齿轮箱典型异常；健康评估要求输出健康评分、RUL和复检周期；数据管理要求保存历史故障记录；辅助问答要求结合知识库和当前工况生成运维建议。

表3.1 系统需求分类

| 需求类别 | 具体要求 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 实时性 | 机组数据及时刷新 | 异步请求和定时刷新 |
| 准确性 | 结合工况、温度和振动判断异常 | 多源数据融合 |
| 可解释性 | 诊断结论给出依据和建议 | 健康报告和AI问答 |
| 安全性 | 区分用户权限和操作回执 | 登录认证和状态保持 |
| 扩展性 | 支持后续真实数据接入 | 接口分层和字段映射 |

从用户角色看，系统主要面向管理员、运维人员和普通查看人员。管理员负责用户管理、参数配置和系统维护；运维人员负责查看实时状态、运行故障诊断、确认报警和生成健康报告；普通查看人员主要浏览风场总览和报告结果。不同角色对权限、操作按钮和数据展示深度的需求不同，因此系统在设计中保留了用户管理和角色控制功能。

从业务流程看，系统应支持从监测到处置的基本闭环。首先系统采集机组数据并展示状态；当指标异常时，故障诊断模块给出故障类型和严重程度；健康评估模块根据评分和RUL给出复检周期；最后故障数据管理模块保存诊断记录，为后续检修和论文分析提供依据。

3.2 多源数据预处理方法

多源数据预处理包括单位统一、异常值剔除、缺失值处理、滑动滤波、时间窗口对齐和特征提取。对于SCADA数据，系统重点处理风速、功率和油温等低频指标；对于CMS数据，重点提取RMS、峭度、峰值因子和包络谱特征；对于油液和检修记录，则进行结构化整理和故障标签映射。

时间对齐是多源数据融合中的关键步骤。SCADA数据通常以秒级或十秒级采集，CMS振动数据可能包含高频波形和分钟级特征，油液数据则可能以小时或天为周期。为了避免不同时间点数据混用，系统以机组编号和时间窗口作为关联依据，将同一窗口内的工况、温度、振动和油液数据整合为诊断样本。

异常值处理采用规则和统计方法结合。对于超出物理范围的数据，例如负风速、明显异常的转速或传感器断线值，系统应直接标记为无效；对于短时间尖峰，可通过滑动平均、中位数滤波或标准差阈值进行平滑。处理过程中应保留原始值，便于后续追溯和数据质量评价。

3.3 M-IALO-SVR油温残差预测方法

设输入特征向量为X=[v,P,T_a,n,β,T_{oil,t-1}]，其中v表示风速，P表示有功功率，T_a表示环境温度，n表示发电机转速，β表示变桨角，T_{oil,t-1}表示上一时刻油温。SVR模型输出预测油温T_hat，油温残差r定义为r=T_oil-T_hat。当残差连续超过阈值时，说明实测油温高于当前工况下的正常水平，可能存在冷却效率下降或摩擦异常。

表3.2 油温残差判据

| 等级 | 判定条件 | 运维含义 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 残差处于正常范围 | 油温符合工况 |
| 关注 | 残差连续超过关注阈值 | 观察冷却和润滑趋势 |
| 警告 | 残差超限且振动或油液异常 | 建议复测振动和油样 |
| 严重 | 残差严重超限并出现报警码 | 建议生成检修工单 |

油温残差方法的核心思想是区分工况引起的正常温升和故障引起的异常温升。例如，当风速较高、功率较大时，油温升高并不一定代表故障；但若在相似风速和功率下，实测油温持续高于模型预测值，则说明齿轮箱热状态偏离正常模式。该方法能够降低固定阈值判断对环境和负载变化的敏感性。

在实际训练中，应优先选取健康状态或无明显故障记录的样本作为训练数据，避免故障数据污染正常模型。模型训练完成后，可使用验证集确定残差阈值。阈值设置应兼顾误报率和漏报率，不能过于敏感，也不能过于宽松。对于毕业设计阶段，系统先完成方法流程和接口预留，后续可在真实风场数据接入后继续训练。

M-IALO-SVR的训练流程可概括为六个步骤。第一步，采集正常运行样本，构建输入特征和目标油温；第二步，对各特征进行归一化处理，消除量纲差异；第三步，初始化改进优化算法种群，确定SVR参数搜索范围；第四步，以验证集误差作为适应度函数，迭代搜索最优参数；第五步，利用最优参数训练SVR油温预测模型；第六步，计算残差并结合阈值输出异常等级。

模型评价可采用均方根误差RMSE、平均绝对误差MAE和决定系数R²。RMSE对较大误差更敏感，适合评价油温预测模型是否存在明显偏差；MAE能够直观反映平均预测误差；R²用于评价模型对油温变化的解释能力。若模型在正常样本上的RMSE较低且R²较高，说明其能够较好描述正常工况下油温变化规律。

3.4 健康评分与RUL评估方法

健康评分以100分为满分，根据温度风险、振动风险、油液风险、报警等级和历史故障次数进行扣分。RUL估计结合健康评分和趋势变化给出剩余寿命天数。系统默认风机设计寿命为20年，并根据健康评分和RUL将复检周期划分为90天、60天、30天、14天和7天。

健康评分强调可解释性。系统不仅显示最终分值，还应说明扣分来源，例如齿轮箱油温偏高、振动RMS上升、油液NAS等级偏高或近期存在报警记录。这样运维人员可以根据扣分项判断应优先检查冷却系统、润滑系统还是机械传动部件。

RUL结果应作为辅助决策而不是绝对结论。风机检修还受到天气窗口、备件供应、吊装条件和场站生产计划影响。若系统判断某台机组处于严重风险，即使RUL估计仍有一定余量，也应安排现场复核或限功率运行，以降低故障扩大风险。

表3.3 健康评分扣分规则示例

| 指标 | 正常范围 | 风险表现 | 扣分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 齿轮箱油温 | 低于75°C或残差正常 | 油温偏高或残差持续增大 | 按温升和残差等级扣分 |
| 振动RMS | 低于关注阈值 | RMS升高或冲击增强 | 按振动等级扣分 |
| 油液NAS | 等级稳定 | 颗粒度升高或污染加剧 | 按污染等级扣分 |
| 报警状态 | 无报警或RUN-0 | 出现TMP、VIB、SCADA等报警 | 按报警严重程度扣分 |
| 历史故障 | 近期无重复故障 | 同类故障重复出现 | 按次数和间隔扣分 |

第4章 系统实现与结果分析

4.1 系统开发环境与总体实现

系统采用Flask作为后端框架，SQLite作为数据库，前端采用HTML、CSS和JavaScript实现。后端接口包括实时状态、振动数据、故障诊断、故障趋势、风场总览、单机详情、健康报告和AI问答。前端页面包括登录、风场总览、单机详情、实时监测、故障诊断、故障数据管理、健康评估报告、参数设置和系统管理。

表4.1 系统开发环境

| 类别 | 配置或技术 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 运行环境 |
| 后端语言 | Python |
| 后端框架 | Flask、Flask-SQLAlchemy、Flask-CORS |
| 数据库 | SQLite |
| 前端技术 | HTML、CSS、JavaScript |
| 可视化库 | ECharts、SVG |
| 机器学习工具 | NumPy、Pandas、scikit-learn思路预留 |
| 运行方式 | 本地Web服务，浏览器访问 http://127.0.0.1:5000 |

表4.2 数据库主要数据表设计

| 数据表 | 核心字段 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| User | username、password_hash、role | 保存用户和权限 |
| FaultRecord | unit_id、fault_type、severity、status | 保存故障诊断记录 |
| TurbineAsset | unit_id、number、model、design_life_years | 保存机组资产信息 |
| SystemConfig | config_key、config_value | 保存系统参数 |

系统整体采用前后端分离思路组织。后端负责数据生成、接口响应、诊断计算和记录保存；前端负责页面渲染、图表展示、用户交互和状态同步。该设计使系统结构较清晰，便于调试和后续扩展。数据库虽然采用轻量级SQLite，但表结构已经覆盖用户、故障记录、机组资产和配置参数，满足毕业设计原型需求。

4.2 模型与系统参数设定

系统在演示阶段采用模拟数据与规则模型结合的方式。风场默认包含56台机组，单台机组的有功功率、风速、油温、振动RMS、健康评分和RUL根据机组编号、运行状态和时间变化生成。该方式能够模拟不同机组之间的差异，使风场总览、实时监测和故障分析页面具有较好的演示效果。

故障诊断阈值参考风电运维常用关注范围进行设置。例如齿轮箱油温进入75°C以上时开始关注趋势，达到85°C以上时判定为严重风险；振动RMS超过4.5 mm/s时进入预警关注，超过6 mm/s时提示严重风险；油液NAS等级升高时提示润滑油污染风险。上述阈值在真实风场应用时需要根据机组型号、传感器位置和历史数据进行重新校准。

表4.3 主要参数设定

| 参数 | 设定值或范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 默认机组数量 | 56台 | 用于风场总览演示 |
| 设计寿命 | 20年 | 用于寿命年限显示和复检周期推算 |
| 油温关注阈值 | 75°C | 提示关注冷却和润滑趋势 |
| 油温严重阈值 | 85°C | 提示现场检查或停机排查 |
| 振动关注阈值 | 4.5 mm/s | 提示复测振动趋势 |
| 振动严重阈值 | 6.0 mm/s | 提示重点检查轴承或齿轮 |
| 常规复检周期 | 90天 | 健康状态良好时采用 |

4.3 功能模块实现

风场总览页面展示多台风机状态、健康评分、功率、风速和油温，并实现小风机叶片旋转效果。单机详情页面展示实时有功功率、风速、发电机转速、变桨角、当前转矩、发电量、温度寿命、控制按钮、机舱剖视模型和集群对标。实时监测页面支持任意机组选择，并与单机详情数据保持一致。

故障诊断中心支持选择当前诊断机组，输出故障类型、严重程度、置信度和检修建议。故障数据管理页面展示历史故障记录、机组编号、严重程度和处理状态。健康评估报告页面保留关键运维数据，包括油温、振动、功率、健康评分、RUL和复检周期。AI专家问答模块结合知识库和当前工况回答运维问题。

单机详情页面是系统最具工程特征的页面。页面顶部展示实时有功功率、实时风速、发电机转速、变桨角度、当前转矩、当日发电量、累计可利用率和累计发电量；左侧展示温度和寿命；中部展示机舱剖视模型；右侧展示实时状态码、预警和集群对标。该布局有助于运维人员在一个页面内完成状态判断。

系统还对控制命令逻辑进行了优化。停机命令下发后，机组保持远程停机待机状态，不会因为页面刷新自动恢复；只有启动命令下发后才恢复运行。复位、HMI和清空命令只作为状态回执，不会解除停机保持。这一逻辑更符合风电运维中“命令有状态、操作有回执”的要求。

4.4 系统测试与结果分析

表4.4 功能测试结果

| 测试项 | 预期结果 | 测试结论 |
| --- | --- | --- |
| 登录与权限 | 管理员能够登录并进入总览页面 | 通过 |
| 风场总览 | 显示多机组状态并支持新增机组 | 通过 |
| 单机详情 | 切换机组后指标同步变化 | 通过 |
| 实时监测 | 当前机组数据与单机详情一致 | 通过 |
| 故障分析 | 趋势和分布按机组区分 | 通过 |
| 控制命令 | 停机保持待机，启动后恢复运行 | 通过 |
| 健康报告 | 导出关键运维数据 | 通过 |

测试结果表明，系统能够完成主要业务流程。经过多轮优化后，风场总览、单机详情、实时监测和故障分析之间的数据一致性得到提高；停机、启动、复位、HMI和清空等控制按钮也按照运维逻辑进行了处理。

在故障分析测试中，系统能够根据不同机组生成不同的故障历史趋势、故障类型分布和严重程度分布，避免所有机组共用同一套统计结果。该改进使系统更接近真实风场中不同机组运行状态存在差异的情况。

在页面测试中，系统重点检查了布局适配和文本显示问题。前期版本中曾出现顶部搜索框无实际用途、系统运行通知不合理、人员列表扩大后页面不美观、机舱模型叶片位置异常等问题。经过优化后，相关无效控件被移除，通知支持单条已读，用户列表和参数设置页面布局更加稳定，机舱模型也调整为更符合页面空间的剖视形式。

除功能测试外，还对系统运行稳定性进行了观察。系统在本地浏览器环境下能够完成页面切换、接口请求、图表刷新和报告生成。当前项目主要面向毕业设计演示，因此并未进行高并发压力测试；若后续部署到风场生产环境，需要进一步测试多用户访问、长时间运行和异常接口恢复能力。

表4.5 测试问题与优化结果

| 问题 | 优化措施 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 实时监测只显示固定机组 | 增加机组选择并与单机详情同步 | 不同机组数据可切换 |
| 控制按钮刷新后状态丢失 | 增加停机保持和启动恢复逻辑 | 命令状态更加符合运维习惯 |
| 故障分析数据全局共用 | 按机组编号生成趋势和分布 | 机组差异更明显 |
| 报告内容过多 | 仅保留关键健康数据 | 导出内容更贴近运维报告 |
| 通知和参数页面布局不合理 | 调整布局和已读交互 | 页面可用性提升 |

4.5 前端展示效果

系统前端展示强调工程监控风格，避免过度装饰。风场总览采用多机组卡片布局，便于快速查看运行状态；单机详情采用左侧温度寿命、中部机舱模型、右侧状态码和集群对标的布局；故障分析页面通过趋势图、类型分布和严重程度分布展示故障情况。整体页面能够满足毕业设计演示和运维原型展示需求。

与普通管理系统界面相比，风电运维系统更强调数据密度、状态颜色和趋势对比。本文系统在配色上采用深色监控风格，在关键指标卡片中使用阴影和悬停效果增强层次感，在故障图表中突出严重程度和故障类型，使用户能够较快识别重点信息。

第5章 结论与展望

5.1 研究结论

本文围绕华锐SL1500型双馈式风机齿轮箱智能健康管理系统开展研究，完成了齿轮箱故障机理分析、数据接入方案设计、M-IALO-SVR油温残差预测方法设计、健康评分与RUL评估方法设计以及Web系统开发。系统能够实现风场总览、单机详情、实时监测、故障诊断、故障数据管理、健康评估报告和AI专家问答等功能。

通过系统实现和测试可以看出，本文所设计的平台能够较好地完成风电场智能运维原型展示。风场总览能够直观反映多台机组运行状态；单机详情能够展示关键运行参数和部件状态；故障分析能够从趋势、类型和严重程度多个角度描述风险；健康评估报告能够将复杂数据整理为运维人员可读的结论。

本文将油温残差预测、振动特征分析和健康评分结合起来，形成了较完整的齿轮箱健康评估流程。虽然系统目前主要采用模拟数据验证，但模块划分和接口设计已经为真实风场数据接入预留空间，后续可进一步替换数据源和模型参数。

5.2 存在的问题与不足

本文系统目前仍以模拟数据和规则模型为主，真实风电场数据接入和真实故障样本验证仍需进一步开展。M-IALO-SVR模型在论文中完成了方法设计和系统预留，但仍需要基于真实历史数据进行训练、调参和评价。此外，系统的工单闭环、权限审计和模型解释能力仍可进一步增强。

另一个不足是系统对复杂工况下故障耦合问题考虑还不够充分。实际风机齿轮箱故障往往不是单一因素引起的，油温、振动、油液和报警之间可能存在复杂关系。例如冷却系统效率下降可能导致油温升高，而油温升高又会加速润滑油劣化和轴承磨损。后续需要通过更多真实样本分析这些关联关系。

此外，当前系统的模型评价指标还不够丰富。正式研究中应使用MAE、RMSE、R2、准确率、召回率、F1值、混淆矩阵等指标全面评估模型效果，并对不同故障类型分别统计识别效果。

5.3 后续研究展望

后续研究可从三个方面展开：第一，接入真实SCADA、PLC、CMS和油液监测数据，建立标准化样本库；第二，利用真实故障案例验证油温残差模型、故障诊断模型和健康评分规则；第三，将诊断结果与检修工单系统联动，实现从异常识别、检修建议、现场处理到复测验收的闭环管理。

在数据层面，后续可建立统一的数据字典和数据质量评价体系，对缺失、延迟、异常跳变和传感器离线进行自动标记。在模型层面，可继续比较SVR、随机森林、XGBoost、LSTM和Transformer等方法在油温预测和故障识别中的效果。在系统层面，可增加权限审计、操作日志、报表批量生成和移动端适配功能。

随着真实风电场数据不断积累，系统可以逐步从演示型原型发展为运维辅助平台。其最终目标是帮助风电场实现设备状态透明化、故障诊断智能化和检修决策精细化，从而提升机组可利用率并降低运维成本。

参考文献

[1] IEC 61400-25. Communications for monitoring and control of wind power plants[S]. International Electrotechnical Commission.

[2] IEC 61400-1. Wind energy generation systems - Design requirements[S]. International Electrotechnical Commission.

[3] ISO 20816-1. Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration[S]. International Organization for Standardization.

[4] GB/T 18451.1 风力发电机组 设计要求[S].

[5] Vapnik V N. The Nature of Statistical Learning Theory[M]. New York: Springer, 1995.

[6] Bishop C M. Pattern Recognition and Machine Learning[M]. New York: Springer, 2006.

[7] Randall R B. Vibration-based Condition Monitoring[M]. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.

[8] Jardine A K S, Lin D, Banjevic D. A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2006, 20(7): 1483-1510.

[9] Lei Y, Li N, Guo L, et al. Machinery health prognostics: A systematic review from data acquisition to RUL prediction[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 104: 799-834.

[10] Hameed Z, Hong Y S, Cho Y M, et al. Condition monitoring and fault detection of wind turbines and related algorithms: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2009, 13(1): 1-39.

[11] Kusiak A, Li W. The prediction and diagnosis of wind turbine faults[J]. Renewable Energy, 2011, 36(1): 16-23.

[12] Qiao W, Lu D. A survey on wind turbine condition monitoring and fault diagnosis - Part I: Components and subsystems[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(10): 6536-6545.

致谢

本毕业设计从选题、需求分析、系统设计到论文撰写，得到了指导教师的悉心指导和同学们的帮助。在系统开发过程中，本人进一步学习了Python Web开发、数据分析、故障诊断、前端可视化和文档写作等知识。感谢指导教师在研究方向、系统功能和论文结构方面提出的宝贵意见，感谢同学在测试和问题反馈中的支持。由于本人水平有限，论文和系统仍存在不足之处，恳请各位老师批评指正。

附录

附录A 系统主要接口

表A.1 后端主要接口

| 接口 | 功能 |
| --- | --- |
| /api/data/status | 获取实时运行状态和数据质量 |
| /api/data/vibration | 获取振动波形和包络数据 |
| /api/data/diagnosis | 执行故障诊断 |
| /api/data/trend | 获取故障趋势和分布统计 |
| /api/windfarm/overview | 获取风场总览数据 |
| /api/windfarm/turbine/<unit_id> | 获取单机详情数据 |
| /api/report/generate | 生成健康评估报告 |
| /api/qa/ask | 执行AI专家问答 |

附录B 风电场数据对接字段建议

建议风电场提供机组编号、时间戳、运行状态、有功功率、风速、发电机转速、变桨角、偏航角、齿轮箱油温、高速轴承温度、振动RMS、油液NAS等级、报警码、停机原因和检修记录等字段。所有字段应明确单位、采样周期、数据来源和缺失值表示方式。